论文调研

本文档覆盖以下5篇：

- FAST-LIO: A Fast, Robust LiDAR-Inertial Odometry  Package by Tightly-Coupled Iterated Kalman Filter

- FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-inertial Odometry

- Faster-LIO: Lightweight Tightly Coupled  Lidar-Inertial Odometry Using Parallel Sparse  Incremental Voxels

- FAST-LIVO2: Fast, Direct LiDAR-Inertial-Visual  Odometry

- cuVSLAM: CUDA accelerated visual odometry and  mapping

一、FAST-LIO: A Fast, Robust LiDAR-Inertial Odometry Package by Tightly-Coupled Iterated Kalman Filter

FAST-LIO 系列发表了很多论文架构，包括 FAST-LIO、FAST-LIO2、FASTER-LIO，该系列论文的架构主要使用 固态激光雷达（Solid-State LiDAR）与惯性测量单元（IMU） 相结合的SLAM系统，实验平台主要是无人机（UAVs）。此外还有 视觉与激光雷达 相结合的 FAST-LIVO 和 FAST-LIVO2。

从应用于 Unitree Go2 的角度来看，其中 FAST-LIO2、FASTER-LIO 和 FAST-LIVO2 这三篇论文的内容较为合适：

- 初代 FAST-LIO 解决了一个重要的瓶颈问题，但其建图算法效率较后续系列版本低（并行kd树），故不适合应用于 Unitree Go2；

- FAST-LIO2 直接注册原始点云，使用增量式kd树（ikd-tree）维护建图映射，支持增量式更新和动态重平衡，其实时性强，计算负载低，较为综合；

- FASTER-LIO 采用体素方案维护建图映射，进一步提升了效率（哈希表查找），但牺牲了一定的精度和存储空间；

- FAST-LIVO2 是视觉与激光雷达融合的方案，实验效果很好。但要移植的话，由于要协调视觉和激光雷达的数据，需要调整标定参数。并且由于引入视觉，其资源占用相对也较高。

该系列代码均已开源，但由于架构是几年前的，可能只能在特定版本的 ROS 上运行，需要进行移植，如 FAST-LIVO2 有一个开源仓库是 ROS2 HUMBLE 版本且用于 Unitree Go1，不完全符合实验室的需求。

FAST-LIO 是FAST系列的第一篇论文，提出了一种基于固态激光雷达和惯性测量单元的紧耦合SLAM系统。该系统使得 UAVs 在高速移动、噪声环境以及引起退化的杂乱环境中可以进行高效SLAM。

1. Abstract（中文翻译）

这篇论文提出了一种计算上高效且强大的 LiDAR 惯性里程计框架。我们使用紧密耦合的迭代扩展卡尔曼滤波将 LiDAR 特征点与 IMU 数据融合，以便在发生退化的快速运动、有噪声的或杂乱环境中实现稳健的导航。为了降低存在大量测量时的计算负载，我们提出了一个新的公式来计算卡尔曼增益。新公式的计算量取决于状态维度而不是测量维度。所提出的方法及其实现在各种室内和室外环境中进行了测试。在所有测试中，我们的方法都能实时产生可靠的导航结果：在四旋翼机载计算机上运行，它在一次扫描中融合了 1200 多个有效特征点，并在 25 ms 内完成 iEKF 步骤的所有迭代。我们的代码已在 Github 上开源。

2. 实验结果

论文从5个方面进行实验结果评估。

计算效率方面，在计算卡尔曼增益时，新提出的公式（复杂度依赖状态维度）相比旧公式（依赖测量维度）速度大幅提升。处理1802 个特征点时，旧公式耗时 1621ms，而新公式仅需 1.16ms。

无人机实际飞行。使用280mm 轴距四旋翼，搭载 Livox Avia 激光雷达和 DJI Manifold 2-C 机载电脑。室内可达50 Hz 里程计输出，平均处理270个特征点耗时6.7ms，轨迹漂移小于 0.3% (32m 轨迹漂移 0.08m)。

室内高动态（高速旋转）测试方面，与LOAM (Livox版) 和LOAM + IMU (松耦合)进行对比。FAST-LIO 处理 1430 个特征点耗时 23ms。LOAM 与 LOAM+IMU 处理约 1100 个点耗时 44-59ms。相比之下FAST-LIO建图结果更稳定、一致，而松耦合方法出现不一致。

在香港大学主楼进行室外大范围测试，轨迹全长140m，10Hz 扫描频率，平均处理 1497 个特征点耗时 25ms，漂移小于 0.05% (0.07m)。

使用LINS 论文的公开数据集 (Velodyne VLP-16 + Xsens IMU)。FAST-LIO 平均处理 784 个特征点耗时 7.3ms。LINS 平均处理 147 个点耗时 34.5ms (因旧公式计算慢而不得不降采样)。在建图精度上 FAST-LIO 明显优于 LINS。

总结：FAST-LIO 在计算效率（特别是处理大量激光点云时）、鲁棒性（高旋转速度、振动环境）以及建图精度（室内外低漂移）上均显著优于现有方法（LOAM、LINS 等），能够实时运行在小型无人机机载计算机上。

3. Contribution（中文翻译）

为了使 LiDAR 导航适用于无人机等小型移动机器人，我们提出了 FAST-LIO，这是一种计算高效且强大的 LiDAR 惯性里程计软件包。更具体地说，我们的贡献如下：

为了应对发生退化的快速运动、有噪声的或杂乱的环境，我们采用紧耦合迭代卡尔曼滤波器将 LiDAR 特征点与 IMU 测量融合。我们提出了一种正式的反向传播过程来补偿运动失真；

为了降低大量激光雷达特征点带来的计算负担，我们提出了一种新的卡尔曼增益计算公式，并证明了其与传统卡尔曼增益公式的等价性。新公式的计算复杂度取决于状态维度而不是测量维度。

我们将我们的公式应用到快速、强大的 LiDAR 惯性里程计软件包中。该系统能够在小型四旋翼飞行器机载计算机上运行。

我们在各种室内外环境以及实际无人机飞行测试中进行实验，以验证系统在快速运动或强烈振动噪声存在时的鲁棒性。

4． 开源项目调研（实际上目前仓库为FAST-LIO2）

- 代码链接：https://github.com/hku-mars/FAST_LIO

- 平台与环境要求：Ubuntu ≥ 16.04，ROS Melodic

- 支持硬件平台：Livox 系列、Velodyne (16/32/64线)、Ouster等

- 计算平台：Khadas VIM3、NVIDIA TX2、Raspberry Pi 4B (8G RAM)

- 支持Docker部署

二、FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-inertial Odometry

FAST-LIO2 是 FAST-LIO 的后续论文，提出了一种基于 ikd-tree 的高效紧耦合LIO系统。该系统在 FAST-LIO 的基础上进行了改进。

1. Abstract（中文翻译）

本文介绍了 FAST-LIO2：一种快速、强大且多功能的 LiDAR 惯性里程计框架。 FASTLIO2 基于高效的紧耦合迭代卡尔曼滤波，具有两项关键的新颖性，可实现快速、稳健且准确的 LiDAR 导航（和测绘）。第一个是直接将原始点注册到地图（并随后更新地图，即建图），而不提取特征。这使得能够利用环境中的微妙特征，从而提高准确性。消除手工设计的特征提取模块也使其能够自然地适应不同扫描模式的新兴激光雷达；第二个主要新颖之处是通过增量 k-d 树数据结构 ikd-Tree 维护映射，它支持增量更新（即点插入、删除）和动态重新平衡。与现有的动态数据结构（八叉树、R*-树、nanoflann k-d 树）相比，ikd-Tree 实现了优越的整体性能，同时天然支持树上的下采样。

我们对来自各种开放 LiDAR 数据集的 19 个序列进行了详尽的基准比较。与其他最先进的激光雷达惯性导航系统相比，FAST-LIO2 以低得多的计算负载始终实现更高的精度。还对小视场固态激光雷达进行了各种实际实验。总体而言，FAST-LIO2 具有计算效率高（例如，在大型室外环境中高达 100 Hz 的测距和测绘）、稳健（例如，在旋转速度高达 1000 度/秒的杂乱室内环境中进行可靠的姿态估计）、多功能（即适用于多线旋转和固态 LiDAR、无人机和手持平台以及基于 Intel 和 ARM 的处理器），同时仍能实现比现有方法更高的精度。

我们的系统FAST-LIO2的实现和数据结构ikd-Tree都在Github上开源。

2. 实验结果

论文进行了大量实验，得到了六类结果。

第一，在18个序列上验证ikd-tree、R*-tree、Octree、nanoflann k-d tree的性能。结果表明，ikd-tree的kNN搜索速度最快，增量更新速度虽不如Octree，但较为优秀。其中nanoflann 在大规模地图（如 utbm、nclt）中树大小超过 600万~1000万 点，峰值处理延迟达 3~7秒；而 ikd-Tree 最大延迟仅 214ms。

第二，在19个序列上将FAST-LIO2与LILI-OM、LIO-SAM、LINS对比。RMSE结果中，FAST-LIO2在18个序列中精度最高，唯一例外是 ulhk_4（LILI-OM 略优）。端到端漂移结果中，FAST-LIO2的结果均取得领先。

第三，计算效率上，FAST-LIO2 比 LILI-OM 快约 8 倍，比 LIO-SAM 快约 10 倍，比LINS 快约 6 倍。

第四，对处理点云的特征提取部分进行消融实验，结果表明，直接法（直接注册点云建图，不进行特征提取）在大多数序列中精度更高，且无需手工设计特征提取模块，适应性更强。

第五，在ARM平台（Khadas VIM3）进行测试，可实现10Hz实时运行，平均处理时间约20-30ms，此前尚无 LIO 系统在 ARM 平台上实现实时运行。

第六，进行了三项极端场景验证：无人机空翻实验，姿态估计与真实运动高度吻合；快速手持运动，轨迹长度为81m，端到端漂移小于0.07%；大范围室内外混合场景，轨迹长度650m，端到端漂移小于0.02%。

总结：FAST-LIO2 是当时已知最快的 LiDAR-惯性里程计之一，同时保持最高或接近最高的精度，且无需特征工程，具有极强的平台和传感器适应性。

3. Contribution（中文翻译）

在这项工作中，我们通过两种关键的新技术解决了这些问题：增量 k-d 树和直接点注册。更具体地说，我们的贡献如下：

- 我们开发了一种增量 k-d 树数据结构 ikd-Tree，以有效地表示大型密集点云图。除了高效的最近邻搜索之外，新的数据结构还支持增量地图更新（即点插入、树上下采样、点删除）和以最小计算成本进行动态重新平衡。这些功能使 ikd-Tree 非常适合 LiDAR 测距和测绘应用，可在计算受限的平台（例如基于 Intel i7 的微型无人机机载计算机，甚至基于 ARM 的处理器）上实现 100 Hz 测距和测绘。 ikdTree 数据结构工具箱在Github上开源。

- 由于 ikd-Tree 计算效率的提高，我们直接将原始点注册到地图上，即使在剧烈运动和非常混乱的环境中，也可以实现更准确和可靠的扫描注册。我们将这种基于原始点的配准称为直接方法，类似于视觉 SLAM [21]。消除了手工设计的特征提取，使系统自然适用于不同的激光雷达传感器；

- 我们将这两项关键技术集成到我们最近开发的全紧耦合激光雷达惯性里程计系统FAST-LIO [22]中。该系统使用 IMU 通过严格的反向传播步骤补偿每个点的运动，并通过流形迭代卡尔曼滤波器估计系统的完整状态。为了进一步加快计算速度，使用了计算卡尔曼增益的新的数学等效公式来将计算复杂性降低到状态维度（而不是测量）。新系统被称为FAST-LIO2，并在Github2上开源以造福社区；

- 我们进行了各种实验来评估所开发的ikd-Tree、直接点配准和整个系统的有效性。对18个不同大小的序列进行的实验表明，ikdTree在LiDAR测距和建图应用中相对于现有的动态数据结构（八叉树、R*树、nanoflann k-d树）取得了优越的性能。对各种开放 LiDAR 数据集的 19 个序列进行的详尽基准比较表明，与其他最先进的 LiDAR 惯性导航系统相比，FAST-LIO2 以低得多的计算负载实现了一致更高的精度。我们最终展示了 FAST-LIO2 在处理具有非常小的视场的新兴固态 LiDAR 收集的具有挑战性的现实世界数据方面的有效性，包括剧烈运动（例如，高达 1000 度/秒的旋转速度）和无结构环境。

4. 开源项目调研

- 代码链接：https://github.com/hku-mars/FAST_LIO

  - 详见FAST_LIO（第一篇）论文简述部分的开源项目调研。

- 代码链接：https://github.com/liangheming/FASTLIO2_ROS2

  - 环境依赖：Ubuntu 22.04，ROS2 Humble。

  - 移植起来有一定难度，但比官方仓库好很多。

三、Faster-LIO: Lightweight Tightly Coupled  Lidar-Inertial Odometry Using Parallel Sparse  Incremental Voxels

FASTER-LIO 是 FAST-LIO2 的后续论文，提出了一种基于体素方案的算法。

- Abstract（中文翻译）

这篇论文提出了一种基于增量体素的激光惯性里程计（LIO）方法，用于快速跟踪旋转和固态激光雷达扫描。为了实现高跟踪速度，我们既不使用复杂的基于树的结构来划分空间点云，也不使用严格的k最近邻（k-NN）查询来计算点匹配。相反，我们使用增量体素（iVox）作为点云空间数据结构，它是对传统体素的修改，支持增量插入和并行近似 k-NN 查询。我们提出线性 iVox 和 PHC（伪希尔伯特曲线）iVox 作为我们算法中的两种替代底层结构。实验表明，iVox 在固态激光雷达中的每次扫描速度可达 1000-2000 Hz，在仅使用现代 CPU 的 32 线旋转激光雷达中，每次扫描速度可超过 200 Hz，同时仍保持相同水平的精度。

2． 实验结果

论文进行了四部分实验。

第一，将iVox与其他数据结构进行对比。iVox使用哈希表进行插入和搜索，插入效率最快（O(1)），k-NN搜索速度在小/中地图最快。召回率和时间权衡方面，iVox在低召回场景近似搜索足够快，若要求高召回，则速度优势下降。

第二，将FASTER-LIO与FAST-LIO及FAST-LIO2进行对比，其固态LiDAR帧率达到1000-2000Hz，比FAST-LIO2快1.5-2倍。IEKF+ICP模块时间对比上，使用旋转式LiDAR节省40%-75%的时间，使用固态LiDAR节省时间幅度较小。

第三，将FASTER-LIO与FAST-LIO2、LIO-SAM、LILI-OM进行精度对比，使用APE RMSE和RPE数据集。结果显示Faster-LIO 在精度上与 FastLIO2 相当，同时速度大幅提升。

第四，将FASTER-LIO集成到LeGO-LOAM 的 mapping 模块，其最近搜索时间和总体mapping时间皆大幅提升。

总结：Faster-LIO 通过使用 iVox（增量稀疏体素） 替代 ikd-Tree，在保持与 FastLIO2 相当精度的前提下，将 LIO 系统的速度提升至 固态 LiDAR 超过 1000 Hz、旋转式 LiDAR 超过 200 Hz，是当时已知最快的开源 LIO 方案之一。

3. Contribution（中文翻译）

我们的贡献可以总结如下：

1）我们提出稀疏增量体素（iVox）来组织点云而不是树状结构。我们证明 iVox 可以比 ik-d 树和 LIO 中其他常用的数据结构实现更高的增量更新和 k-NN 搜索速度。

2）我们在iVox中提出了两种替代的底层结构：线性iVox和iVox-PHC。实验表明，当每个体素中的点较多时，iVox-PHC 具有更好的计算效率，而当数量较少时，线性 iVox 表现更好。

3）我们使用并行k-NN搜索来构建一个紧密耦合的LIO系统，固态激光雷达的速度达到超过1500 Hz，旋转激光雷达数据的速度超过200 Hz（见图1）。我们还提供了一个开源实现以供进一步研究。

4．开源项目调研

- 项目地址：https://github.com/gaoxiang12/faster-lio

- 环境依赖：ROS1 Melodic (Ubuntu18.04) 或 Noetic (Ubuntu20.04)

- 支持Docker部署

四、FAST-LIVO2: Fast, Direct LiDAR-Inertial-Visual Odometry

FAST-LIVO2 是 FAST 系列的视觉与激光雷达融合方案，提出了一种基于视觉和激光雷达的SLAM系统。

- Abstract（中文翻译）

本文提出了 FAST-LIVO2：一种快速、直接的 LiDAR 惯性视觉里程计框架，可在同步定位和建图 (SLAM) 任务中实现准确且稳健的状态估计，并在实时机载机器人应用中提供巨大潜力。 FAST-LIVO2 通过错误状态迭代卡尔曼滤波器 (ESIKF) 有效地融合 IMU、LiDAR 和图像测量。为了解决异构激光雷达和图像测量之间的尺寸不匹配问题，我们在卡尔曼滤波器中使用顺序更新策略。为了提高效率，我们对视觉和 LiDAR 融合使用直接方法，其中 LiDAR 模块在不提取边缘或平面特征的情况下注册原始点，而视觉模块在不提取 ORB 或 FAST 角特征的情况下最大限度地减少直接光度误差。视觉和 LiDAR 测量的融合基于单个统一体素图，其中 LiDAR 模块构建用于注册新 LiDAR 扫描的几何结构，视觉模块将图像块附加到 LiDAR 点（即视觉地图点），从而实现新的图像对齐。为了提高图像对齐的准确性，我们使用体素图中 LiDAR 点的平面先验（甚至在对齐过程中细化平面先验），并在新图像对齐后动态更新参考补丁。

此外，为了增强图像对齐的鲁棒性，FAST-LIVO2采用按需光线投射操作并实时估计图像曝光时间。我们对基准数据集和私有数据集进行了广泛的实验，证明我们提出的系统在准确性、鲁棒性和计算效率方面显着优于其他最先进的里程计系统。此外，系统中关键模块的有效性也得到了验证。最后，我们详细介绍了 FAST-LIVO2 的三个应用：无人机机载导航展示了系统实时机载导航的计算效率，机载测绘展示了系统的测绘精度，3D 模型渲染（基于网格和基于 NeRF）强调了我们重建的密集地图对后续渲染任务的适用性。

我们在 GitHub 上开源了这项工作的代码、数据集和应用程序，以使机器人社区受益。

- 实验结果

根据论文的实验结果，核心结论如下：

精度方面，在25个公开数据集序列上，FAST-LIVO2的平均RMSE为0.044米，精度约为第二名FAST-LIVO（0.137米）的三倍，显著优于R3LIVE、LVI-SAM等系统。

速度方面，在Intel i7平台上每帧处理约30毫秒（LiDAR 17ms + 图像13ms），比R3LIVE快约3倍，满足10Hz实时运行；ARM平台也可达78毫秒/帧。

鲁棒性方面，在LiDAR长时间面对单墙、极窄隧道（1.9米）、纯黑屏幕、室内外剧烈光照变化等极端场景下，对比系统（R3LIVE、FAST-LIVO）频繁失败或漂移超过1米，而FAST-LIVO2始终保持稳定，端到端漂移小于0.01米。

消融实验上，曝光时间估计使精度提升6毫米；参考帧更新策略提升44毫米；基于平面先验的仿射变换将漂移从0.22米降至0.01米以下；顺序更新策略比同步标准更新快一倍且精度更高。

实际应用中，在机载UAV自主导航中（含规划和控制），总处理时间80毫秒/帧，满足实时闭环控制；航空测绘精度（0.27-0.64米）和处理速度（21-25毫秒）均大幅优于R3LIVE；生成的彩色点云可直接用于高质量网格、纹理和3D高斯泼溅渲染。

- Contribution（中文翻译）

FAST-LIVO2是在我们之前的工作中首次提出的FAST-LIVO的基础上开发的。与 FAST-LIVO 相比的新贡献如下：

1）我们提出了一种具有顺序更新的高效ESIKF框架，以解决LiDAR和视觉测量之间的尺寸不匹配问题，提高使用异步更新的FAST-LIVO的鲁棒性。

2）我们使用（甚至改进）来自 LiDAR 点的平面先验来提高准确性。相比之下，FAST-LIVO 假设补丁中的所有像素共享相同的深度，这是一种疯狂的假设，显着降低了图像对齐中仿射扭曲的准确性。

3）我们提出了一种参考补丁更新策略，通过选择具有大视差和足够纹理细节的高质量、内点参考补丁来提高图像对齐的准确性。 FAST-LIVO 根据与当前视图的接近程度来选择参考补丁，这通常会导致低质量的参考补丁降低准确性。

4）我们进行在线曝光时间估计以处理环境光照变化。 FAST-LIVO 没有解决这个问题，导致在明显的光照变化下图像对齐的收敛性较差。

5) 我们提出按需体素射线投射，以在由于 LiDAR 近距离盲区导致缺乏 LiDAR 点测量的情况下增强系统的鲁棒性，这是 FAST-LIVO 中未考虑的问题。

上述每项贡献均在综合消融研究中进行评估，以验证其有效性。我们将所提出的系统实现为实用的开放软件，并针对 Intel 和 ARM 处理器上的实时操作进行了精心优化。该系统用途广泛，支持多线旋转激光雷达、具有非常规扫描模式的新兴固态激光雷达，以及针孔相机和各种鱼眼相机。

- 开源项目调研

- 项目地址：https://github.com/hku-mars/FAST-LIVO2

- 环境依赖：Ubuntu 18.04-20.04，ROS1 Melodic/Noetic

- 部署难点主要在于相机和雷达的联合标定

五、cuVSLAM: CUDA accelerated visual odometry and mapping

cuVSLAM 是 NVIDIA 去年发布的视觉SLAM系统，核心创新点在于该架构从底层设计上就是 GPU 原生的，即 cuVSLAM 完全是为 GPU 并行架构重新设计的系统。此外，它支持多摄像头的灵活配置。

该系统在工程上比较成熟，已经过大规模的工业物流环境验证，且配置灵活，但有硬性限制（需要 NVIDIA GPU）。

- Abstract（中文翻译）

准确而稳健的姿态估计是任何自主机器人的关键要求。我们推出了 cuVSLAM，这是一种最先进的视觉同步定位和建图解决方案，它可以与各种视觉惯性传感器套件配合使用，包括多个 RGB 和深度相机以及惯性测量单元。 cuVSLAM 支持使用少至一台 RGB 相机，多至 32 台相机，以任意几何配置进行操作，从而支持各种机器人设置。 cuVSLAM 使用 CUDA 进行了专门优化，可以在 NVIDIA Jetson 等边缘计算设备上以最小的计算开销部署在实时应用程序中。我们介绍了 cuVSLAM 的设计和实现、示例用例以及几个最先进基准的实证结果，展示了 cuVSLAM 的一流性能。

- 实验结果

根据论文中的实验结果，核心结论如下：

精度方面，在KITTI数据集上，cuVSLAM的平均平移误差低于1%（0.85%），平均旋转误差为0.0025度/米；在EuRoC数据集上，立体视觉模式的位置误差为0.13米，立体-惯性模式为0.19米。在TUM RGB-D数据集上，SLAM模式的绝对轨迹误差低至0.02-0.11米。在多相机模式下，R2B真实数据集上的平移误差为0.18%（里程计）和0.11%（SLAM），旋转误差为1.15度和0.70度。

速度与硬件占用，在Jetson AGX Orin上，立体模式每帧处理仅1.8毫秒，立体-惯性模式3.8毫秒，单目深度模式15.1毫秒；四相机立体配置为2.3毫秒。CPU占用为5.5-8.3%，GPU占用为2.2-11.0%。在Jetson Orin Nano上，两相机立体配置可在640×360分辨率下以30 FPS稳定运行，仍有资源余量。

验证多相机优势。在特征匮乏环境（如狭窄走廊、电梯）中，多相机配置相比单立体相机可提升2-4倍的跟踪鲁棒性。随机遮挡单相机20-60秒时，系统仍能保持连续稳定轨迹。在相同轨迹下，四相机配置的闭环检测频率显著高于单立体相机，SLAM精度相比纯里程计提升约40%。

在AR-table数据集上，cuVSLAM SLAM的绝对轨迹误差为0.025米，优于ORB-SLAM3（未报告）和DPVO（0.77米）；在ICL-NUIM上为0.026米，优于DPVO的0.61米；在TUM RGB-D上为0.065米，优于DPVO的0.80米。在EuRoC立体模式中，cuVSLAM平移误差0.29%，优于ORB-SLAM3的0.21%和DPVO的0.21%但旋转误差1.96度略高于ORB-SLAM3的1.41度；在KITTI上三者精度接近。

有较强的可扩展性，稀疏特征方法（多相机立体）比稠密方法（单目深度）快3-7倍。在720p分辨率下，单目深度模式在Jetson Orin AGX上处理时间达37.7毫秒，超过33.3毫秒的帧间隔，会跳过约一半帧；而多相机立体模式在同等条件下可稳定运行。在入门级Jetson Orin Nano上，单目深度模式仅能在424×240最低分辨率下稳定运行。

总结：cuVSLAM在保持实时性能的同时实现了业界领先的精度，多相机配置显著提升了在视觉退化环境中的鲁棒性，且计算开销低，适合在Jetson等边缘计算平台上部署。

- Contribution（中文翻译）

传统的 VSLAM 系统面临几个关键挑战：它们经常在资源受限的平台上难以实现实时性能，传感器配置的灵活性有限，并且可能无法充分利用可用的硬件加速功能。此外，许多现有解决方案针对特定传感器配置进行了优化，这使得它们不太适合具有不同传感器要求的各种机器人平台。

我们推出了 cuVSLAM，这是一种 CUDA 加速的视觉 SLAM 系统，旨在解决这些挑战。 cuVSLAM 提供了多项关键创新：

- 灵活的传感器套件支持，可适应从单个 RGB 摄像头到具有任意几何排列的多达 32 个摄像头的复杂阵列的配置

- 支持可选的 IMU 和深度传感器

- 高效的 CUDA 实施可在 NVIDIA Jetson 等边缘设备上实现实时性能

- 将前端姿态估计与后端地图细化分开的模块化架构

- 强大的特征跟踪和映射功能，可在不同环境下保持准确性

我们的技术方法将经典 SLAM 技术与现代 GPU 加速相结合。前端模块使用特征检测、跟踪和局部映射来执行实时姿态估计，而后端则通过姿态图优化和闭环处理全局地图一致性。通过在从特征检测到捆绑调整的整个流程中利用 CUDA 加速，cuVSLAM 在保持高精度的同时实现了卓越的性能。

- 开源项目调研

- 项目地址：https://github.com/nvidia-isaac/cuVSLAM

- 环境依赖：Ubuntu 22.04+，ROS2（Isaac ROS）

- 架构要求：x86_64 / aarch64（Jetson Orin/Thor）

- CUDA版本（GPU必需）：12 或 13，Jetpack 6.1/6.2/7.0/7.1

六、结论

FAST 系列仅考虑 FAST-LIO2、FASTER-LIO 和 FAST-LIVO2 这三篇论文。

- FAST-LIO2

- 优点：计算效率高，精度好，适用范围广，各方面较为均衡；

- 缺点：相较于 FASTER-LIO 计算效率较低；单一LIO可能鲁棒性较低。

- FASTER-LIO

- 优点：计算效率非常高；

- 缺点：由于使用 iVox，精度可能略低，且存储占用较大。

- FAST-LIVO2

- 优点：视觉与激光雷达融合，提高了系统的鲁棒性和精度，建图效果好；

- 缺点：标定要求高，资源开销相对较高。

- cuVSLAM：

- 优点：GPU原生设计，计算效率高，支持多摄像头配置，模块化架构，易于集成，工业成熟；

- 缺点：需要 NVIDIA GPU，可能限制了其在某些平台上的应用；若要直接使用，纯视觉 SLAM 鲁棒性较差。